# CAPA

1 - OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de instruir, auxiliar e facilitar a troca do cabo de interatividade dos receptores SAT SP e SAT REDE, apresentando as ferramentas, conectores, cabos e cuidados no momento da realização do procedimento.

# PROCEDIMENTO

1 - ORIENTAÇÕES.

Primeiro, vamos conhecer e entender como funcionam as ferramentas, conectores, cabos e quais são os cuidados para a realização do procedimento de troca da interatividade.

1.1 - Cabo SDI

São cabos coaxiais usados para transmitir sinais de vídeo digitais não compactados, tendo aúdio ou não, entre equipamentos de vídeo. Neste caso, usaremos o cabo SDI (Serial Digital Interface) para o uso da interatividade vinda da Globo para possibilitar que o telespectador consiga interagir com alguma chamada, promoção ou informação específica escolhida para esse tipo de transmissão.

1.2 - Conectores BNC

Os famosos conectores BNC (Bayonet Neill Concelman) são extremamente importantes quando o assunto é televisão, são eles que fazem a conexão entre cabos coaxiais, como estudado acima, os cabos SDI.

Perceba que os conectores fêmea têm dois pontos circulares elevados na ponta da peça e o conector macho tem um corte na peça terminado com um detalhe circular no final deste corte e uma espécie de anel em volta representado pela flecha vermelha que faz o encaixe na ferramenta de Patch. Detalhes importantes para entender como funciona a conexão entre esses equipamentos.

Ao conectar o BNC macho no BNC fêmea é necessário rodar a peça para encaixar e fixar a conexão, garantindo que o cabo SDI não vai se soltar com o tempo ou então por acidente quando outro técnico fizer outro tipo de procedimento no mesmo equipamento.

1.3 - Ferramenta de movimentação de conectores BNC.

Esta ferramenta é essencial para o procedimento de troca de cabos SDI com conectores BNC, pois ela facilita muito o manuseio, a rotação de fixação e conexão/desconexão do BNC com o equipamento de vídeo. Geralmente a ferramenta fica entre os racks do subsolo da CTRS, sempre use-a como prioridade, use as mãos apenas em casos de emergência para evitar, principalmente, acidentes físicos ou então esbarrar em outros cabos e danificar o sinal que possivelmente esteja no ar.

1.2 - COMO TROCAR O CABO DE INTERATIVIDADE (SAT SP / SAT REDE)

Primeiro, desça até o subsolo da CTRS e identifique o local que está instalado os receptores SAT SP e SAT REDE. Vá até o acesso pela parte de trás do rack 03 e identifique a parte traseira dos equipamentos, se atente para não errar os receptores e tirar cabos errados de outros equipamentos.

Terá um cabo SDI verde, identificado como: “ V1282HD ”, conectado no receptor da REDE HD2 (Output 3).

Use a ferramenta de movimentação de conectores BNC, o que chamamos de ferramenta de Patch, para desconectar do receptor REDE HD2 (Output 3) e então conecte no receptor SAT SP HD1 (Output 3).

Pronto, a realização da troca do cabo de interatividade está concluída.

1.5. - Destaques e Observações Importantes

- Lembre-se de rotacionar o conector BNC para fixar a conexão.

- Use a ferramenta de Patch como prioridade na operação do procedimento.

- Após o uso da interatividade, desfaça o procedimento. Portanto, volte o cabo da interatividade para o receptor SAT REDE HD2 (Output 3).